| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕРГИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 385637, с. Сергиевское, ул. Первомайская, 10, тел.9-35-43 |  | ##### Российскэ Федерацие ##### АДЫГЭ РЕСПУБЛИК Муниципальнэ образованиеу «Сергиевскэ къоджэ псэупIэм иадминистрацие 385637, с. Сергиевскэр, ул. Первомайснэр, 10, тел.9-35-43 |
| --- | --- | --- |

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 января 2021г.                                         №  6                                                          с.Сергиевское

Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания местной системы оповещения и информирования населения

В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», приказом Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 7.02.2005 года № 877/138/597 «Об утверждении положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Сергиевское сельское поселение»

П О С Т А Н О В Л Я Ю

1.Утвердимть Положение по организации эксплуатационно-технического обслуживания местной системы оповещения и информирования населения Муниципального образования «Сергиевское сельское поселение».

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Сергиевское сельское поселение».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального образования

«Сергиевское сельское поселение»                       В.М.Каленников

Приложение № 1

К Постановлению главы администрации

МО «Сергиевское сельское поселение»

От 20 января 2021 года №____

ПОЛОЖЕНИЕ

По организации эксплуатационно-технического обслуживания местной системы оповещения и информирования населения МО «Сергиевское сельское поселение»

1.Общиее положения

  - Настоящее Положение предназначено для использования органами местного самоуправления и организациям связи, осуществляющими в установленном порядке эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения и информирования населения МО «Сергиевское сельское поселение».

  - Постоянная готовность к использованию системы оповещения достигается современным и качественным эксплуатационно-техническим обслуживанием средств оповещения.

  - Эксплуатационно-техническое обслуживание включает в себя комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии, восстановлению работоспособности ТСО, выполняемых в период их использования по назначению.

  - К мероприятиям эксплуатационно-технического обслуживания относятся:

- техническое обслуживании

- текущий ремонт

- планирование и учет эксплуатации и ремонта.

  - Организация эксплуатационно-технического обслуживания, контроль технического состояния и поддержание ТСО в постоянной готовности к использованию по предназначению осуществляется администрацией МО «Сергиевское сельское поселение».

  - Технические средства оповещения местной системы оповещения на эксплуатационно-техническое обслуживание организации связи на договорной основе.

  - Своевременное и качественное выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию ТСО достигается:

- планированием эксплуатационно-технического обслуживания;

- систематическим контролем технического состояния и готовности систем оповещения к использованию по предназначению;

- своевременным и полным обеспечением ТСО запасными частями, инструментом и принадлежностями;

- высокой профессиональной подготовкой специалистов по эксплутационно-техническому обслуживанию и текущему ремонту;

- наличием достоверных сведений о техническом состоянии ТСО, внедрением прогрессивных методов технического обслуживания и текущего ремонта.

1.8 Состояние ТСО определяется по их соответствию техническим характеристикам, установленным в технических условиях.

2.Организация эксплуатационно-технического обслуживания технических средств оповещения

2.1 Основными задачами технического обслуживания ТСО являются:

- предупреждение преждевременного износа элементов и отключения от электрических параметров ТСО от заданных норм;

- выявление и устранение неисправностей путем проведения текущего ремонта;

- доведение параметров и характеристик ТСО до норм, установленных эксплуатационно-технической документацией;

- анализ причин возникновения неисправностей;

- продление сроков службы ТСО;

- планирование технического обслуживания.

2.2 Для ТСО предусматриваются следующие виды технического обслуживания:

- ежедневное техническое обслуживание( ЕТО);

- техническое обслуживание № 1 ( ТО-1);

- техническое обслуживание № 2 (ТО-2).

2.3 ЕТО проводится на ТСО, находящихся в эксплуатации непрерывно, и предусматривает проверку:

- неисправности источников электроснабжения и готовности их к применению;

- работоспособности и проведения необходимых регулировок ТСО по встроенным приборам.

2.4 ТО-1 проводится один раз в месяц независимо от интенсивности использования технических средств оповещения и предусматривает выполнение следующих основных работ:

- работы в объеме ЕТО;

- надежность крепления комплектующих блоков;

- детальный осмотр и чистку ТСО;

- проверку работоспособности ТСО с использованием встроенных систем контроля и автономных средств измерений;

-проведение при необходимости электрических и механических регулировок, а также чистки и смазки трущихся частей.

Работы в объеме ТО-1 организуются и контролируются руководителями организации связи, принявших ТСО на эксплуатационно-техническое обслуживание.

2.5 ТО-2 проводится один раз в год и предусматривает выполнение следующих основных работ:

-  работы в объеме ТО-1;

- изменение параметров и характеристик ТСО, установленных в эксплуатационной документации и доведения их до заданных норм;

- проверку и замену некачественных элементов ТСО,

- проверку правильности ведения формуляров и другой эксплуатационной документации.

2.6 Планирование эксплуатационно-технического обслуживания технических средств оповещения организует организация связи, принявшая ТСО на эксплуатационно-техническое обслуживание.

3.Организация текущего ремонта технических средств оповещения

3.1 Текущий ремонт ТСО является неплановым и включает в себя работы по восстановлению их работоспособности после отказов и повреждений путем замены и восстановления отдельных составных блоков. К текущему ремонту относятся работы по поиску и замене отказавших легкосъемных функциональных блоков, узлов и элементов, а так же  другие восстановительные работы, не требующие использования специального ремонтного оборудования.

3.2  Востановление неработающих ТСО осуществляется в специализированных мастерских.

4.Контроль технического состояния технических средств оповещения

4.1 Основными задачами контроля технического состояния являются:

- определение степени готовности технических средств оповещения к использованию по назначению;

- оценка организации и качества выполнения технического обслуживания и ремонта ТСО;

-своевременное принятие мер по устранению выявленных недостатков.

4.2 Контроль технического состояния ТСО осуществляется должностными лицами или комиссией в соответствие с планами основных мероприятий ГУ МЧС России.

4.3 Мероприятия по контролю технического состояния ТСО осуществляется назначенными комиссиями с участием представителей организации, осуществляющих эксплуатационно-техническое обслуживание.

4.4 Количество проверяемых образцов ТСО определяется планом проверки.